問：

Format 2 指令的暫存氣可以寫 SW PC 嗎

在 SIC/XE 的標準語法中，答案是不行的。

雖然硬體層面上 PC 和 SW 確實是暫存器，但在 Format 2 指令（如 ADDR, COMPR, TIXR 等）的設計與組譯慣例中，這兩個暫存器通常不被允許作為運算對象。

以下是具體原因與技術細節：

1. 暫存器編號的限制

Format 2 指令佔用 2 Bytes，其中第一個 Byte 是 Opcode，第二個 Byte 拆解為兩個 4-bit 的欄位，用來存放暫存器的編號（Number）。

$$Format\ 2: [Opcode (8)] [r1 (4)] [r2 (4)]$$

SIC/XE 的暫存器編號如下：

| 編號 | 暫存器名稱 | 用途 | 是否常用於 Format 2？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | 累加器 (Accumulator) | 是 |
| 1 | X | 索引暫存器 (Index) | 是 |
| 2 | L | 連結暫存器 (Linkage) | 是 |
| 3 | B | 基底暫存器 (Base) | 是 |
| 4 | S | 一般用途 (General) | 是 |
| 5 | T | 一般用途 (General) | 是 |
| 6 | F | 浮點累加器 (Floating Point) | 僅限浮點指令 |
| 8 | PC | 程式計數器 (Program Counter) | 否 |
| 9 | SW | 狀態字組 (Status Word) | 否 |

2. 為什麼不能寫 PC 或 SW？

PC (Program Counter) 的特殊性

- 硬體自動控制： PC 的值是由 CPU 根據執行進度自動更新的。

- 風險過高： 如果允許使用 ADDR S, PC 這樣的指令，等於是在執行過程中隨意跳轉程式碼，這會破壞原本的控制流（Control Flow）。在 SIC/XE 中，改變執行順序應該使用 J, JEQ, JLT 等跳轉指令，而不是透過算術指令修改 PC。

SW (Status Word) 的特殊性

- 唯讀與條件標籤： SW 存放的是比較結果（CC, Condition Code）和系統控制位元。

- 專用性： 修改 SW 必須透過 COMP (比較指令) 或特定的系統調用，如果用 CLEAR SW 或 ADDR A, SW 來隨意修改，會導致條件跳轉（Jump）邏輯完全失控。

3. 組譯器的行為

如果你在原始碼中寫：

程式碼片段

ADDR  PC, A  (錯誤範例)

大部分的 SIC/XE 組譯器（如 Beck 所著教科書中的標準版本）會直接拋出 "Invalid Register" 錯誤。

總結

在撰寫 SIC/XE 程式或考題時，Format 2 指令可以使用的暫存器建議僅限於：

A, X, L, B, S, T (編號 0-5)

PC (8) 與 SW (9) 雖然有編號，但它們是給 CPU 內部使用的「特殊功能暫存器」，不參與一般的暫存器對暫存器運算。